一、基本数据与假设

1. 货车箱体参数（两种标准车型）

- 车型1（轻型厢式货车）

内尺寸：长 420cm × 宽 210cm × 高 220cm

额定载重：6000kg

单次运输成本：450 元/趟（含油费、过路费、人工）

- 车型2（中型厢式货车）

内尺寸：长 680cm × 宽 245cm × 高 250cm

额定载重：10000kg

单次运输成本：700 元/趟

2. 货物类型与基础约束

现有一批待运货物，分为三类：

（1）标准件：长方体纸箱，可任意方向摆放，可堆叠，无特殊约束；

（2）易碎件：仅允许单层放置，不可堆叠，摆放时底面必须完全贴合箱体底面或其他标准件顶面；

（3）定向件：有明确方向要求（如“向上”标识），仅允许一种摆放姿态，可堆叠但上层货物重心不得超出下层投影范围。

所有货物均为刚性长方体，不可挤压、不可拆分，装箱时货物之间、货物与箱体之间不得重叠，必须保持正交摆放（棱与箱体棱平行）。

3. 附加约束

（1）承重约束：下层货物承重上限为 500kg/平方米，超重则不允许堆叠；

（2）稳定性约束：货物高度不得超过车厢高度，且顶层货物距车厢顶部预留不小于 3cm 安全间隙。

二、任务数据

现有某批次货物参数信息如下（单位：cm，kg）：

| 货物编号 | 类型 | 长×宽×高 | 单重 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 标准件 | 60×40×30 | 12 | 80 |
| G2 | 标准件 | 50×35×25 | 8 | 100 |
| G3 | 易碎件 | 70×50×40 | 15 | 30 |
| G4 | 定向件 | 80×60×50 | 25 | 40 |
| G5 | 定向件 | 40×40×60 | 18 | 50 |